REGLAMENTO MOTO 2

Vigente desde 01 de febrero de 2026.-

NÚMERO IDENTIFICATORIO: PLACA COLOR ROJO, NÚMERO COLOR BLANCO. La fiscalizadora exigirá el número en el frente y los dos laterales de la moto. El mismo no podrá tener publicidades ni estar ilegible en su forma. Lo único que se autoriza es llevar el nombre del piloto y su grupo sanguíneo.

Para pilotos menores de edad, será requisito indispensable para poder participar, contar con la autorización de los padres y/o tutores, expresada por escrito debiendo estar las firmas certificadas ante escribano público con el permiso y conformidad de ambos padres. Dicha autorización se renueva anualmente.

DEFINICIÓN: Pueden participar en esta categoría motocicletas Cuatro Tiempos de un cilindro de tipo on/off (No Cross) hasta 380cc y motocicletas Dos Tiempos 210cc.

Todas las motos que participen de la competencia deberán tener la totalidad de sus plásticos originales en tamaño y forma, pudiendo ser remplazados por alternativos, cuidando el formato original.

Ante una eventual caída o perdida de los plásticos, la moto deberá llegar a la revisión técnica (de ser el caso que corresponda) con el plástico faltante colocado y como mínimo el 50% del tamaño real. Esto quedará a criterio del técnico, siendo inobjetable su decisión.

La pérdida o rotura de alguna de las partes plásticas de la moto en la 1era etapa deberá ser resuelta antes de largar la siguiente etapa.

Se permite el agregado de material no ferroso para la mejora de la performance de los plásticos originales que intervienen en la aerodinámica.

BRIDA: Deberá ser fabricada en aluminio y contar con un orificio de 3 mm para su precintado. Medida: De 26mm por un espesor de entre 3,5 mm y 4,5 mm, de canto vivo.

CÁRTER: Original del motor, formas y dimensiones externas originales.

CILINDRO: Original del motor o su reemplazo similar. Libre preparación.

TAPA DE CILINDRO: Original. Libre preparación.

ÁRBOL DE LEVAS: Libre.

VÁLVULAS: Libre.

PISTÓN: Libre.

RESORTE DE VÁLVULAS: Libre.

EMBRAGUE: Libre.

CARBURADOR: Libre.

COMBUSTIBLE: Se permite solamente de uso comercial.

TANQUE DE COMBUSTIBLE: Original o similar, presentando seguridad.

FILTRO DE AIRE: Libre.

CHASIS: Original.

CUBIERTA DELANTERA: Libre marca y modelo.

CUBIERTA TRASERA: Libre marca y modelo.

LLANTAS:Tipo original, como proviene de fábrica.

MASA DE RUEDAS: Según anexo N° 002/2022 y a criterio del Comisario Técnico se dispuso permitir para todas las marcas, el cambio opcional por otra más robusta de gran serie.

FRENOS: Delanteros y traseros obligatorios, de funcionamiento independiente.

TANQUE DE COMBUSTIBLE: Original o similar, presentando seguridad.

SUSPENSIÓN DELANTERA: Exterior original. Se prohíbe agregado de componentes no provistos de fábrica. Interior libre.

SUSPENSIÓN TRASERA: Sistema original, se permite trabajar en sus componentes para variar reglaje de altura; Resorte Libre (se prohíbe el uso de compensador). Las bieletas deben ser como provienen de fábrica,sin alteración alguna, se prohíbe soldarlas.

TRANSMISIÓN: Cadena, corona y piñón libre.

ESCAPE: Libre.

*LA MOTOCICLETA DEBARÁ CONTAR CON TODOS LOS SISTEMAS ORIGINALES DE ARRANQUE.-

REVISIÓN TÉCNICA PREVIA: Las mismas serán realizadas por nuestros comisarios técnicos, donde se procederá al precintado previo. Son de carácter obligatorio y quien no concurra no será habilitado a participar en las pruebas correspondientes.

El piloto deberá comunicar a dicha comisión en caso de reemplazo total y/o parcial de los elementos sellados.

IMPORTANTE:

Se reserva el derecho de ampliar, modificar o anular este Reglamento, de acuerdo a las necesidades del mismo,previo conocimiento a los pilotos, como también se reserva el derecho de resolver los puntos del Reglamento no aclarados en el presente. Cuya resolución seráinapelable.

Toda aquella moto que ingrese a Parque Cerrado con el piloto y el mecánico designado al desarme, deberátener todas las herramientas indispensables para desarmar dicha moto, con el fin de agilizar la verificación.

NOTA:Toda situación no aclarada en el presente reglamento y que pudiera presentarse en las competencias a realizarse,será considerada en tal oportunidad por el Cuerpo Técnico y los delegados presentes, dándose la solución más lógica,cuyos fallos serán inapelables.

LA MOTO PUEDE SER CONTROLADA EN EL MOMENTO QUE LO REQUIERA SU COMISARIO TÉCNICO, A LA VEZ QUE SE	RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN.